2021 가을학기 데이터 통신 기말 과제

학과: 소프트웨어학과	학번: 32170578	이름: 김산

- 동기 TDM을 사용하여 4개는 200kbps의 전송율을, 6개는 100kbps의 전송율을, 4개는 50kbps의 전송율을 갖는 소스를 합하려고 한다. 각 출력 슬롯은 각 소스로부터의 2비트를 나르며 프레임을 동기화하기 위해 프레임마다 1비트를 추가한다. 다음 질문에 답하여라.

  - 출력 프레임의 크기는 몇 비트인가?(2)

2bit(전송비트) * (4 + 6 + 4) + 1bit(동기화 비트) = 29 bit

  - 출력 프레임율은 얼마인가?(2)

각 출력 슬롯은 각 소스로부터 2비트를 나르므로 200,000 / 2bit = 100,000 frame/sec

  - 출력 프레임의 기간은 얼마인가?(2)

1 / 100,000 frame/sec = 10us

  - 출력 데이터율은?(2)

100,000 frame/sec * 29 bit = 2,900,000 bps = 2.9Mbps

  - 시스템 효율은 얼마인가? (전체 비트에 대한 유효 비트 수)(2)

28 bit / 29 bit = 0.965, 96.5%

- 다음 그림은 광섬유의 성능을 보여준다. 수평선은 파장이고, 수직선은 감쇠(dB/km)를 보여준다. 광섬유의 전파속도가 2x108m/s이라면, 수평선 단위를 주파수로 바꾸고 그래프를 다시 그려라.(5)

- 다음 파장 범위를 갖는 빛들에 대한 대역폭을 계산하여라. 전파속도는 2×108m/s라고 가정하여라.

  - 800에서 1000nm(3)

800nm : 2×109÷800=2.5×102Thz

1000nm : 2×109÷1000=2×102Thz

대역폭 : 2.5×102Thz- 2×102Thz=5 ×10 Thz

- N=100인 3단계 시분할 교환기가 필요하다. 처음과 세 번째 단계에서는 각각 10개, 중간에서는 6개의 크로스바를 사용한다.

  - 구성도를 그려라.(2)

n = 10, k = 6, N / n = 10

  - 전체 교차점 수를 구하여라.(2)

10(10 x 6) + 6(10 x 10) + 10(6 x 10) = 1800

  - 가능한 동시 연결의 개수를 구하여라.(2)

첫 단계에서는 오직 6개의 연결만 가능하다. 따라서 가능한 동시 연결의 개수는 60

  - 하나의 크로스바(100x100)를 사용하는 경우에 가능한 동시연결의 개수를 구하여라.(1)

하나의 크로스바를 사용하는 경우 모든 입력라인은 같은 시간에 연결을 가질 수 있다. 따라서 가능한 동시연결의 개수는 100

  - 문제 c와 d에서 연결 수의 비율인 차단요소를 구하여라.(1)

60 / 100 또는 60%

- 문제 4번의 교환기를 클로스 기준을 사용하여 최소 교차점을 갖는 교환기로 새로 설계하여라.

n=100÷21/2=7.07≈8 , k = 16 – 1 = 15, N / n ≈ 13

  - 구성도를 그려라. (4)

4개의 입력 라인은 사용하지 않고 남게 된다.

  - 전체 교차점 수를 구하여라.(4)

8 (8 x 15) + 15 (13 x 13) + 8 (15 x 8) = 4455

- 주어진 데이터워드 1100101011과 제수 10011을 사용하여 송신자에서의 CRC 코드워드를 생성하여라.

  - 이진 나눗셈을 사용하여라.(4)

코드워드 : 1100101011 0110

  - 다항식 사용하여라.(4)

코드워드: x13+x12+x9+x7+x5+x4+x2+x1

- 다음의 코드워드의 해밍 거리는 무엇인가?

  - d(11000, 00000)(1)

xor연산의 결과는 11000, 1의 개수가 2개이므로 해밍거리는 2이다.

  - d(10101, 10001)(1)

xor연산의 결과는 00100, 1의 개수가 1개이므로 해밍거리는 1이다.

- 다음 다항식 연산의 결과를 구하여라.

  - x5+x3+x+1+(x6+x2+x+1)(2)

다항식의 덧셈은 같은 차수의 항목을 제거하는 것

x6+x5+x3+x2

  - x4+x×(x5+x2+x+1)(2)

  - x5+x3+x+1÷(x3+1)(2)

몫 : x2+1 , 나머지 x2+x1

- 통상적인 검사합은 계산은 1의 보수 연산이 필요하다. 다음의 6개의 숫자 41,521, 52,341, 45,213, 12,453, 34,512, 62,563의 검사합을 구하여라.(6)

6개 숫자합은 248603 = 11 1100 1011 0001 1011(2)

캐리값 11(2)을 더하면 1100 1011 0001 1110(2)

보수연산을 하면 0011 0100 1110 0001(2) = 13537(10)

- 표 10.4의 CRC-16 다항식을 사용하여 다음 질문에 답하여라.

CRC 다항식 : x16+x12+x5+1

  - 단일 비트 오류를 검출하는가? 설명하여라.(2)

생성기가 2개 이상의 항목을 가지고 x0의 계수가 1이기 때문에 단일 비트 오류를 검출한다.

  - 모든 홀수 개의 오류를 검출하는가? 설명하여라.(2)

CRC다항식이 x + 1을 인자로 가지고 있으므로 모든 홀수 개의 오류를 검출할 수 있다.

  - 크기 10의 폭주 오류를 검출하는가? 설명하여라.(2)

다항식은 16비트 이하의 모든 오류를 검출할 수 있다. 따라서 크기 10의 폭주 오류를 검출 한다.

  - 크기 17인 폭주 오류를 검출할 확률은?(2)

17 = 16 + 1 이므로 크기 17인 폭주 오류를 검출할 확률은 1-(12)16-1 = 1-(12)15이다.

- Tp = 25.6μs와 Tfr = 51.2μs인 A, B 두 지국을 가지고 있는 버스 1-지속 CSMA/CD 네트워크가 있다. 지국 A는 지국 B로 보낼 프레임을 가지고 있다. 프레임은 세 번이나 실패하고 네 번째 시도에서 성공한다.(hint: 10base5)

  - 이 프레임의 최소 크기에 대한 언급을 하여라.(3)

프레임의 마지막 비트를 보내기를 마치기 전에 송신 지국이 충돌을 감지하면 전송시간은 최소한 최대 전파시간의 두배가 되어야 하므로 2 Tp인 51.2μs이다.

10base5를 통해 대역폭이 10Mbps임을 알 수 있다. 따라서 프레임의 최소 크기는 10Mbps * 51.2us = 512bit = 64 byte

  - 이 문제에 대한 타임라인 다이어그램을 그려라. R은 각각 1과 2과 4이라 가정하고, 충돌신호 전송에 대한 시간은 무시해라(그림 12.13 참조).(7)

- 8개의 지국을 가지고 있는 CDMA 네트워크에 대한 칩스를 구하라.(6)

- 문제 13에서 8개 지국에서 생성된 디지털 신호와 공유 채널에 올려진 데이터를 계산하여라.(지국 1 : 0, 지국 2 : silence, 지국 3 : 1, 지국 4 : 1, 지국 5 : silence, 지국 6 : 0, 지국 7 : 1, 지국 8 : 0) (6)

C1 [+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1], d1=-1	C1*d1 [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]

C2 [+1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1], d2=0	C2*d2 [0 0 0 0 0 0 0 0]

C3 [+1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1], d3=+1	C3*d3 [+1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1]

C4 [+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1], d4=+1	C4*d4 [+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1]

C5 [+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1], d5=0	C5*d5 [0 0 0 0 0 0 0 0]

C6 [+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1], d6=-1	C6*d6 [-1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1]

C7 [+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1], d7=+1	C7*d7 [+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1]

C8 [+1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1], d8=-1	C8*d8 [-1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1]

C1*d1+C2*d2+C3*d3+C4*d4+C5*d5+C6*d6+C7*d7+C8*d8=[0     2    -4    -2     2    -4    -2     0]

- 이더넷 목적지 주소가 3B:4E:1C:6F:21:54 이다.

  - 2진수 표현으로 변환하여라.(2)

3B = 00111011, 4E = 01001110, 1C = 00011100,

6F = 01101111, 21 = 00100001, 54 = 01010100

00111011 01001110 00011100 01101111 00100001 01010100

  - 온라인상에 전달되는 2진수 표현으로 변환하여라.(2)

11011100 01110010 00111000 11110110 10000100 00101010

  - 이 주소는 어떤 형식의 주소인가(유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트)?(1)

왼쪽으로부터 두번째 16진수 자릿수 B는 11(10)인 홀수이기 때문에 멀티캐스트 이다

- 다음 그림은 802.11 무선망이 라우터를 통해 인터넷에 연결되어 있다고 가정하자.

  - 유선 분산 시스템에 연결된 하나의 BSS에 위치한 IP 24.12.10.1 인 무선 호스트에서 다른 BSS에 위치한 목적지 주소 24.12.7.1을 가진 무선 호스트에 보내야한다. 이 경우 주소 1, 주소 2, 주소 3, 주소 4 에 어떤 값들이 결정되는지 설명하여라.(4)

AP에서 지국으로 전송될 때

주소 1 : Destination(24.12.7.1)

주소 2 : Sending AP(AP2)

주소 3 : Source(24.12.10.1)

주소 4 : Receiving AP(AP1)

지국에서 AP로 전송될 때

주소 1 : Receiving AP(AP1)

주소 2 : Source(24.12.10.1)

주소 3 : Sending AP(AP2)

주소 4 : Destination(24.12.7.1)

  - 같은 경우에 무선 분산 시스템이 사용되었다고 가정하자. 이 경우 주소 1, 주소 2, 주소 3, 주소 4 에 어떤 값들이 결정되는지 설명하여라.(3)

주소 1 : Receiving AP

주소 2 : Sending AP

주소 3 : Destination(24.12.7.1)

주소 4 : Source(24.12.10.1)

- 802.11 통신에서 페이로드는 1800바이트이다. 지점은 프레임을 300바이트씩 단편화 하기로 했다. 다음의 질문에 답하여라.

  - 단편화가 이루어지지 않았을 때의 프레임 크기는 얼마인가?(2)

FC(2byte) + D(2byte) + Address 1(6byte) + Address 2(6byte) + Address 3(6byte) + SC(2byte) + Address 4(6byte) + payload(1800byte) + FCS(4byte) = 1834byte

  - 단편화 후의 각 프레임 크기는 얼마인가?(2)

FC(2byte) + D(2byte) + Address 1(6byte) + Address 2(6byte) + Address 3(6byte) + SC(2byte) + Address 4(6byte) + payload(1800byte) + FCS(4byte) = 334byte

  - 단편화 후에 보낸 전체 크기는 얼마인가?(여분의 제어 프레임은 무시)(1)

334 * 6 = 2004 byte

  - 단편화로 인한 여분의 바이트는 얼마인가?(여분의 제어 프레임은 무시)(1)

2004 – 1834 = 170byte